CSWA第一次模拟考试（07年12月2日）

１，在SolidWorks里建立如图中的零件并且计算質量：（ ）

尺寸单位为：英寸，

材料：6061合金

A：0.87磅

B：0.91磅

C：0.96磅

D：0.82磅

2，在SolidWorks里建立如图中的零件，尺寸单位为：英寸，

并且计算其体积：（ ）

A：16.732立方英寸

B：16.991立方英寸

C：16.662立方英寸

D：16.850立方英寸

3，装配題：

在SolidWorks里建立如图中的装配体模型，此装配体包括3个支架和2个销

支架：2 mm厚，三个支架尺寸相同，所有孔为通孔

销：5 mm长，三个销直径相同

配合关系：销与支架孔为同轴配合（无间隙），销的端面与支架面重合，两个支架面间有1mm的间隙，每个支架间的配合角度均为45度

单位：MMGS (millimeter,gram, second)   小数位：2     装配体原点：如图所示

每一个零件材料均为：钛   密度：0.0046 g/mm^3

+Y

–Z

–X

问题：

请选择装配体的质量中心：

a) x = 40.21 y = 24.10 z = 21.07

b) x = 40.26 y = 24.16 z = 21.20

c) x = 40.29 y = 24.10 z = 21.24

d) x = 40.34 y = 24.31 z = 20.93

4. 在用COSMOSXpress进行工程分析时，下图所示已经做了哪些准备工作？

A 加入了约束和载荷

B选定了材料,加入了约束和载荷

C选定了材料,加入了约束

D选定了材料,加入了载荷33

5. 下列图符是什么工具的图符?

A 标题栏

B 文字

C 形位公差

6. 当用户镜像草图实体时，会引入什么几何关系？

A. 镜像的

B. 相等

C. 同线

D. 对称

7. 一般工程图上都有下图所示的符号，指的是什么意思?

A  三角形指向的表面的不平度不得超过0.63mm

B  三角形指向的表面的不平度不得超过63mm

C  三角形指向的表面的粗糙度不得超过0.0063mm

D  三角形指向的表面的粗糙度不得超过0.063mm

Correct answers:      ABABCDC