用89S52组成的温度控制系统

成都信息工程学院  扬俊  黎波  李波

本文介绍用单片机组成的温度实时采集与控制系统。系统框图见图1。集成温度传感器AD590K提供的温度信号送至TLC2543进行A／D转换；功率控制采用光电藕合器件和场效应管组成的固态继电器，控制功率电阻加热；时钟部分采用飞利浦公司的专用时钟芯片PCF8583，实现实时时钟与定时开机；人机界面采用液晶模块；由ISD 1420提供语音提示。

一、单元电路分析与设计

1.水位检测电路

水位检测电路如图2所示。两块与非门检测液面高度，当液而高度低于正常值的20%或高于正常值的100%时，触发MCU外部中断，做相应处理。

2.温度采集转换模块

温度采集转换电路如图3所示。温度测量采用集成温度传感器AD590K，由软件非线性补偿来实现高精度测温，AD590的非线性为0.8℃，精度为0.3℃，测温重复性优于0.1℃。运算放大器用超低漂移高精度的OP07，其共模抑制比达120dB，增益达104dB，温漂仅为0.7mV/℃，并且还具有小偏置电流、失调电流等特性，对于保证小信号的低噪音起到决定性的作用。经过调整的采集信号送A/D转换器。

3.强电控制和驱动电路

加热控制电路如图4所示，风扇控制电路如图5所示。该电路用来控制电风扇和加热系统，前级采用光电耦合器进行隔离，有效地降低了后级强电流对前级控制系统的下扰。后级使用动态内阻小，功耗低的N沟道MOSFET'。

4.电压基准

模数转换电压基准VREF由TL431精密稳压源提供，电路如图6所示。

5.语音模块

该模块采用ISD1420单片语音录放电路，录放时间为20秒，其接口电路如图7所示。

6单片机控系统

单片机控制系统由89S52、LCD显示、A／D转换、键盘，时钟等组成，电路见图8,

二、软件设计

1.温度设定:设定控制温度为0一99℃之间的任意数，并自动存储。

2.时间设定:设定当前时间和控制升机加热的时间，并自动存储。

3. LCD显示界面设定。

4.传感器的非线性补偿。

利用AD590K的土0.1℃的重复性，来用分段插值程序对AD590K的信号进行非线性补偿，以获得士0.1℃的测量精度。

程序流程图见图9所示。