ESI Maya44如何实现网络K歌

很多朋友买了ESI Maya44这款比较出色的声卡以后，往往会遇到一些问题，比如说声卡安装过后话筒没声音，特别是网络K歌时不是没伴奏就是没人声，要不就是两样都没有。下面我就把我自己使用MAYA44这款声卡的一些经验跟大家分享。

- 声卡的安装和连线

1. 关于声卡的PCI插槽安装，说明书里面解释很详细了，我这里强调一下就是话筒的连接线必须是大三芯的，就是与话筒连接端卡农头，与声卡连接端是6.3的大三芯，且必须是平衡连接法，只有这样话筒输入的才会是立体声。（如图）

话筒直接连接声卡的第一个插孔。输出建议连接在第三孔，输出线同样建议用大三芯插头。

- 安装好声卡接好话筒和音箱后，启动电脑进入控制面板，在里面，选音频，在声音播放一栏选择MAYA12，录音默认设备选MAYA12，MIDI可选可不选，需要做音乐的就选MAYA，不需要做音乐的就可以不选。（如图）

- 进入播放软件的设置，如果你用的是芊芊静听，或者酷狗，推荐这两款软件，因为附带了实时歌词显示，特别是酷狗还可以实现在软件里面搜索伴奏。在他们的音频和声卡设置里面，播放选择主声音捕捉，录音麦克风选择MAYA12，确定后重新启动播放软件。（如图）

四，设置网络K歌软件，如IS或者YY，在他们的系统设置里面找到音频和声卡设置，同样播放选择主声音捕捉，录音麦克风选择MAYA12。（如图）

五、安装宿主软件后，再安装TC效果器（TCNative+Reverb+Plus），机架安装好后，双击打开图标。

单击Options选择ASIO setup

下拉菜单选择ESImaya44  单击OK

再在Options	里面选择Plug in manager加载VST效果器

关闭菜单选择

这里面有刚才加载的所有VST效果器

我们选最后一个Native reverb plus

六、打开MAYA44的控制面板。

选择DiretWire(R)跳线，按下图进行连接：这就是音乐伴奏的声音通过MME自连实现内录，人声通过宿主的AISO直接输入到MME，话筒的人生就带了混响等效果了。好了,到这里我们就可以打开IS或者YY网络K个软件，随心所欲的高歌一曲了。

如果你想话筒不加效果直接进入MME，那很简单，把Input的1和2连接MME的输入就可以了

这样，话筒就可以不到任何效果直通。另外因为有些客户可能用的不是电容麦克风，所以每次电脑启动时，MAYA44声卡他初始设置话筒是关闭的，主要是为了保护话筒和声卡，如下图：

所以，看起来MIC的按钮时激活的，但实际操作时我们要先点下LINE按钮再点回MIC下就好了。千万不要在使用动圈话筒的时候打开48V幻象电源，那样可能损坏话筒和声卡。幻象电源只有在使用电容话筒的时候才可以打开。