GNS3-使用技巧连载

GNS3与SDM结合使用，通过SDM管理路由器

SDM是款图形化路由器管理工具，使用它可以更方便的来管理路由器，只需点一点按钮就可以完成QoS、Easy VPN Server、IPS、DHCP Server、动态路由协议等配置任务。

本次视频将演示如何将GNS3与SDM关联起来使用。

准备工作：

- JAVA环境安装包jre-6u12-windows-i586-p-s

- SDM安装包 随便选一个就可以。

- 添加loopback网卡，桥接到真机 由于我之前已经添加过了，所以不再添加。如果添加完，没有生效，建议重新启动下系统就可以。

- 要运行SDM，得开启IE的一项功能，并降低安全级别。

- 现在开始搭建拓扑

- 演示简单配置—IP的配置与ping

- 必输的2条命令：

ip http server

ip http secure-server

JAVA下载地址：

http://www.java.com/zh_CN/download/windows_ie.jsp?locale=zh_CN&host=www.java.com:80&bhcp=1

SDM下载地址：

http://rfc318.qupan.com/4559307.html