Quidview NMF 3.10-R3112

版本使用指导书

关键词：版本信息、版本变更说明、版本存在问题与规避措施、解决问题列表、软件注册说明

摘    要：本文档介绍了Quidview NMF 3.10-R3112的版本信息，版本存在问题与规避措施，已解决问题

缩略语清单：

| 缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |
| NMF | Network Management Framework | 网络管理框架 |

目  录

1 版本介绍	3

1.1 版本号	3

1.2 历史版本信息	3

1.3 版本发布原因	3

2 版本使用限制及注意事项	3

3 版本存在问题与规避措施	4

4 解决问题列表	4

4.1 XXXX版本解决问题列表	5

4.2 XXXX版本解决问题列表	5

4.3 XXXX版本解决问题列表	5

5 版本升级操作指导	6

# 版本介绍

## 版本号

外部版本号

全称：Quidview Network Management Framework, Version 3.10, Release 3112

简称：Quidview NMF 3.10-R3112

内部版本号

Quidview (NMF)V300R001B04D104

## 历史版本信息

            - 历史版本信息表

| 内部版本号 | 外部版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V300R001B04D104 | NMF 3.10-R3112 | NMF 3.10-B3111 | 2006-7-26 | 无 |
| V300R001B04D103 | NMF 3.10-B3111 | 首次发布 | 2006-6-25 | 无 |

## 版本发布原因

正式发布

# 版本使用限制及注意事项

- Quidview网管系统安装完成后，缺省用户名为admin、缺省密码为quidview，角色为系统管理员。

- 客户端启动的时候，要求操作系统至少要有256M可用内存，如果可用内存不足，客户端可能无法启动。

- 资源管理：有时左树中会出现设备状态显示为未知状态，此时可以重新加载设备树，进行前后台数据的同步。

- 性能监视：为避免误操作引起系统响应速度变慢，性能任务数据查看时需要点击确定按钮才会刷新数据。

- 性能监视：当同时监视设备的多个指标时，设备如果不是全部支持，系统则会监视能够支持的，不支持在表格显示时使用"-"代替，图形显示时则会是没有数据的现象。

- 用户在启动Quidview网管系统前，应该将本机的时区改为本地时区，否则在使用过程中Quidview会出现部分功能异常，如记录操作日志的时间、性能管理中涉及到的时间、告警发生的时间等与当地的实际时间不符。

- 以下指标对某些设备存在一些问题：

- 实时监控：当选择多模板单实例时，要求该实例支持所有选中的模版，否则可能采集不上来数据。比如对于Window服务器而言，CPU利用率和内存利用率的实例不同，同时监控将导致内存利用率不能采集数据；

- 性能指标不支持的设备清单：Solaris服务器（内存利用率）、NE08/NE16/NE80（CPU、内存利用率）。

- NMF只能处理SNMPv1格式的Trap。

- 如果服务器（或PC）配置了多个IP地址，会导致NMF中无法删除某些孤立的空子网。在这种情况下，NMF会对每一个IP地址创建一个子网，并通过链路将服务器与这些子网连接起来，同时将服务器作为二层设备加入到某一个子网中。由于服务器与这些子网不在同一个视图上，链路没有显示出来，因此这些空子网在IP视图上显示为孤立状态。

# 版本存在问题与规避措施

#### SSD03266

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：加载IP视图树，有时出现中间一个节点都没有的现象。

规避措施：重新加载资源树。

#### 无问题单号

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：有时在拓扑图上出现无法拖动节点的情况。

规避措施：关闭拓扑图，重新打开。

#### 无问题单号

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：在内存资源非常紧张时，性能后台会报出内存无法分配的异常。

规避措施：一般情况下，确认错误对话框后，性能后台会自动重启。但如果频繁错误，应重新启动计算机释放系统资源。

#### SSD02979

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：有时选择设备对话框中会出现未知设备集。

规避措施：重新加载资源树。

#### BYBD05007

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：三层设备在二三层之间切换时，在二拓扑图的显示会产生错误。

规避措施：刷新二层拓扑。

#### SSD02544

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：在某些环境下，tftp进程无法启动。

规避措施：无。

#### SSD01308

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：Quidview无法显示从地址所在网段的拓扑。

规避措施：无。

#### SSD01820

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：实时监视中有时接口带宽利用率超过100%。

规避措施：可适当加大采集间隔。

#### SSD02534

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：snmp参数模板被引用后，仍然可以被修改。

规避措施：无。

#### SSD02811

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：性能阈值告警中出现很多混乱的详细信息。

规避措施：无。

#### SSD01308

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：一个空子网中有未知设备集。

规避措施：无。

#### SSD02955

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：告警提示弹出窗口界面变量没有解析。

规避措施：无。

#### SSD01768

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：MAC/IP查找，非管理接口学到的IP，反查MAC不成功。

规避措施：无。

#### SSD01708

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：网管服务器启动一段时间（大概10几分钟）后，qvdbmonitor一直占用99％的CPU。

规避措施：按照规格设置性能监视任务，即同时监视的实例不应该超过4096个。

#### SSD00991

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：前台告警板的未确认告警数不正确。

规避措施：只在启动的时可能出现，不会影响使用，不用规避。

#### SSD00816

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：无法屏蔽服务器告警。

规避措施：无。

#### SSD01766

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：删除所有设备之后，MAC、IP映射表里还留有没用的数据。

规避措施：无。

#### SSD01651

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：在性能较差的机器上，有时无法收到磁盘告警。

规避措施：无。

#### SSD01594

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：三层设备s3026的同一个接口e2/1有好几个未知设备集。

规避措施：无。

#### SSD01525

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：MAC/IP地址管理中，MAC/IP映射界面，鼠标移到列表的表头处时，总显示等待状态。

规避措施：不影响使用，不用规避。

#### SSD02558

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：在Solaris环境下，性能数据显示的坐标轴不正确。

规避措施：无。

#### SSD02787

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：某设备在资产管理中有信息，而在资源树上不存在，导致资产管理中的数据不能导出。

规避措施：无。

#### SSD02606

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：新增设备时，主机名和IP地址输入错误字符，提示信息错误。

规避措施：无。

#### SSD02604

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：MAC/IP查找，结果为空时Mac和IP查找方式提示不一致，进度条显示不准确。

规避措施：无。

#### SSD03044

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题描述：资源后台处理中，当设备ping不通时，IP拓扑中链路为蓝色，但此时如果二层拓扑新增此设备链路，将导致IP拓扑中链路颜色变化。

规避措施：无。

# 解决问题列表

## NMF 3.10-R3112版本解决问题列表

#### BYBD01599

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：设备一个接口配置多个IP。

问题现象：网管只能显示其中的一个IP。

#### SSD00822

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：BIMS与NMF集成安装时 。

问题现象：资产信息导出失败。

#### SSD01744

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：自动发现NE40（该设备具备广播地址）设备。

问题现象：出现NE40重复增加现象，导致拓扑绘制过程非常慢。

#### OPTD02760

首次发现版本：NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：特定情况下，删除某台二层设备时出现了Debug Error。

问题现象：删除某台二层设备时出现了Debug Error。

#### SSD01644

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：向网管中添加128个三层设备，每个设备三个IP接口

问题现象：将会导致网管无法删除设备。

#### SSD00813

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：告警屏蔽中的生效时间段临界值不能生效。

问题现象：告警屏蔽中的生效时间段临界值不能生效。

#### SSD01515

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：告警过滤不能过滤未知告警。

问题现象：告警过滤不能过滤未知告警。

#### SSD01600

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：MAC/IP查找，有时候会提示通讯超时

问题现象：提示通讯超时

#### SSD01745

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：资源后台轮询。

问题现象：偶尔抛出异常。

#### SSD01527

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：At a Glance中加入马可尼设备。

问题现象：无法采集到马可尼设备的内存利用率。

#### SSD01592

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：选择一条告警，进行告警定位，如果资源标签页被其他标签页挡在后面，此时尽管能定位到设备，但是资源标签页不能自动到最前面。

问题现象：资源标签页不能自动到最前面。

#### SSD00806

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：打开MAC/IP映射界面，点击过滤，在过滤条件“主机名称”中输入一个当前网管系统中没有的主机名称进行过滤。

问题现象：过滤结果为所有的主机名为空的设备。

#### SSD00805

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：查看MAC/IP映射表。

问题现象：MAC/IP映射表中，发现有很多交换机的以太网接口不知道属于哪个VLAN。

#### SSD01316

首次发现版本： NMF 3.10-B3111

问题产生的条件：在自定义拓扑中同时选中多个设备进行删除操作。

问题现象：删除设备失败。

# 版本升级操作指导

请参见版本说明书。